BETRIEBSVORSCHRIFT FÜR DIE HOCHWASSERSCHUTZANLAGE

NAME ABSCHNITT

BETRIEBSPLAN B

HOCHWASSERBETRIEB

Variante V4

LL Hydrologie Szenario H2 - lange Vorlaufzeit

LL Organisation Szenario O2 - komplexe Organisationsstruktur

Fassung vom xx.xx.20xx, Version x.x

Zur Genehmigung bei der zuständigen Wasserrechtsbehörde - BH NAME eingereicht am:

xx.xx.20xx

Genehmigung durch die zuständige Wasserrechtsbehörde am:

xx.xx.20xx, Genehmigung erteilt durch

NAME

INHALTSVERZEICHNIS:

1	Allgemeines	1-1

1.1	Zweck	1-1

1.2	Örtlicher Geltungsbereich	1-1

1.3	Zuständigkeit	1-2

1.4	Unterlagen	1-2

1.5	Der Betrieb im Lastfall Hochwasserbetrieb	1-2

1.6	Personal- und Einsatzmittel	1-2

1.7	Maßnahmengliederung nach Betriebszuständen	1-2

1.8	Praktische Umsetzung	1-3

2	Vorbereitung Hochwasserbetrieb	2-1

2.1	Sofortmaßnahmen	2-1

B1 Überprüfung automatischer Verschlussorgane	2-1

B2 Manipulation manuell zu betätigender Verschlussorgane	2-1

B3 Kontrolle der Anschlussstellen mobiler Hochwasserschutzelemente und von Dammbalkenverschlüssen	2-1

B4 Aufbau mobiler Hochwasserschutzelemente und von Dammbalkenverschlüssen	2-1

B5 Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der Pumpwerke	2-1

B6 Überprüfung der Hochwasserschutzanlage	2-2

B7 Personal in den Status „Bereitschaft“ berufen	2-2

3	Kleiner Hochwasserbetrieb	3-1

3.1	Generelle Aufgaben / Tätigkeiten	3-1

B8 Errichtung der Einsatzorganisation für den Kleinen Hochwasserbetrieb	3-1

B9 Erreichbarkeit des Kontrollabschnitts, eingerichtete Verteidigungswege	3-1

B10 Führen von Aufzeichnungen	3-1

B11 Vorbereitung des Großen Hochwasserbetriebes	3-1

B12 Aufhebung des Kleinen Hochwasserbetriebs	3-2

3.2	Kontrollfahrten	3-2

B13 Durchführungsbestimmungen zu den Kontrollfahrten	3-2

B14 Durchlass- und Schachtkontrollen / Objektkontrollen	3-2

B15 Inbetriebnahme und Funktionskontrolle von Pumpwerken	3-3

B16 Errichtung und Funktionskontrolle mobiler Elemente	3-3

B17 Einsatzmittel im Kleinen Hochwasserbetrieb	3-3

4	Grosser Hochwasserbetrieb	4-1

4.1	Generelle Aufgaben / Tätigkeiten	4-1

B18 Errichtung der Einsatzorganisation für den Großen Hochwasserdienst	4-1

B19 Erreichbarkeit des Einsatzraumes, eingerichtete Verteidigungswege	4-1

B20 Führen von Aufzeichnungen	4-1

B21 Sperre der Hochwasserschutzanlage	4-1

B22 Aufhebung des Großen Hochwasserdienstes	4-1

B23 Vorkehrungen für den Eintritt des Überlastfalles	4-2

4.2	Dammwache	4-2

B24 Wachabschnitte	4-2

B25 Aufgaben der Dammwache	4-2

B26 Einsatzmittel der Dammwache	4-3

# Allgemeines

## Zweck

Der vorliegende Teil der Betriebsvorschrift listet alle erforderlichen Maßnahmen und Tätigkeiten zur Sicherstellung des geregelten Betriebs der Hochwasserschutzanlage des NAME KONSENSINHABERS während eines Hochwasserereignisses.

Der geregelte Betrieb umfasst Inbetriebsetzungs- und Kontrollmaßnahmen, sowie Maßnahmen zur Gefahrenabwehr in Ausnahmesituationen wie beispielsweise die Dammverteidigung.

## Örtlicher Geltungsbereich

Der vorliegende Betriebsplan B gilt analog zu Betriebsplan A für den NAME ABSCHNITT und umfasst die folgenden Schutzanlagen:

Für die Durchführung der Dammwachen im Zuge des Großen Hochwasserbetriebes wird der Abschnitt in die folgenden Wachabschnitte unterteilt:

Innerhalb dieses Abschnittes sind die folgenden Objekte zu betreuen:

## Zuständigkeit

Die Zuständigkeit für die konsensgemäße Erhaltung der Hochwasserschutzanlage im Hochwasserfall liegt gemäß Satzung vom DATUM beim NAME KONSENSINHABER. Dieser wird im Folgenden Betreiber genannt.

Die Verantwortlichkeit für die Durchführung der Kontroll-, Wach- und Abwehrmaßnahmen liegt bei der Betriebsleitung.

Der Betriebsleitung obliegt die Gesamtverantwortung über alle Abschnitte. Die Abschnittsleitungen unterstützen sie bei der Leitung im Hochwasserbetrieb.

## Unterlagen

Die nachfolgende Auflistung zeigt alle Unterlagen, die zur Sicherstellung des geregelten Betriebs der Hochwasserschutzanlage von Interesse sind und demnach bei allen gesetzten Maßnahmen und durchgeführten Tätigkeiten zu berücksichtigen sind:

- Betriebsvorschrift - Allgemeiner Teil

- Betriebsvorschrift - Betriebsplan B - NAME ABSCHNITT

- Betriebsvorschrift - Behelfe

- Technische Betriebsordnungen (sofern verfügbar)

## Der Betrieb im Lastfall Hochwasserbetrieb

Der Hochwasserbetrieb stellt jenen Betrieb der Anlage dar, der bei Wasserständen oberhalb des Pegels 1 „Hochwasservorwarnung“ und unterhalb des Pegels 4 „Warnwert Überlastfall“ stattfindet. Die Hochwasserschutzanlage wird in dieser Betriebsphase benetzt.

Der Betrieb beinhaltet alle erforderlichen Maßnahmen und Tätigkeiten, die der Aufrechterhaltung der Schutzfunktion des Bauwerks während eines Hochwassers dienen.

## Personal- und Einsatzmittel

Die Personal- und Einsatzmittel für den Hochwasserbetrieb sind dem beiliegenden Personal- und Einsatzmittelplan zu entnehmen.

Dieser beinhaltet eine Auflistung gegliedert nach den Betriebsphasen Vorbereitung Hochwasserbetrieb, Kleiner und Großer Hochwasserbetrieb.

## Maßnahmengliederung nach Betriebszuständen

Die im Hochwasserbetrieb durchzuführenden Maßnahmen und Tätigkeiten sowie die Zeitintervalle der Überwachungs- und Kontrollgänge bzw. -fahrten richten sich nach dem gegenwärtigen Wasserstand. Nachfolgende Tabelle gibt einen groben Überblick über die durchzuführenden Tätigkeiten.

## Praktische Umsetzung

Während des Hochwasserbetriebs sind alle Maßnahmen und Tätigkeiten gemäß diesem Dokument umzusetzen bzw. durchzuführen. Die Formblätter und Vorlagen aus dem Anhang der Betriebsvorschrift dienen als Hilfestellung bei der praktischen Durchführung.

Die Formulare sind von der jeweils operativ tätigen Person auszufüllen und prinzipiell nach Ablauf des Hochwassers an die nächste übergeordnete Stelle weiter zu geben.

Beobachtete Mängel sind jedenfalls unverzüglich an die nächste übergeordnete Stelle zu melden, sowie in den entsprechenden Formularen zu dokumentieren.

Prinzipiell sind alle Eingriffe (z.B. öffnen und/oder schließen eines Schiebers) unabhängig vom Wasserstand in der / im GEWÄSSERNAME in den Formblättern zu vermerken.

# Vorbereitung Hochwasserbetrieb

## Sofortmaßnahmen

Sobald der Wasserstand am Bezugspegel PEGELNAME / im GEWÄSSERNAME Pegel 1 (Hochwasservorwarnung) überschreitet und eine weiterhin steigende Tendenz vorliegt, muss das Schutzsystem (Hochwasserschutzanlage + Einsatzorganisation) auf den Hochwasserbetrieb vorbereitet werden.

### B1 Überprüfung automatischer Verschlussorgane

Zuständigkeit: BL, AL, M	Formular:

Als Teil der Sofortmaßnahmen sind alle Dammdurchlässe / Objekte deren Verschluss automatisch mit Rückstauklappen erfolgen soll aufzusuchen und auf Funktionstüchtigkeit zu kontrollieren. Allfällige Funktionsstörungen (Verklausungen, fehlende oder beschädigte Dichtungen) sind von der Kontrollperson selbst zu beheben bzw. sofern dies unmöglich ist umgehend an die AL zu melden.

### B2 Manipulation manuell zu betätigender Verschlussorgane

Zuständigkeit: BL, AL, M	Formular:

- Schließen des Schiebers am Objekt 1 inkl. Angabe weiterer Informationen bzw. genauere Beschreibung der durchzuführenden Tätigkeiten

- Schließen des Schiebers am Objekt x inkl. Angabe weiterer Informationen bzw. genauere Beschreibung der durchzuführenden Tätigkeiten

### B3 Kontrolle der Anschlussstellen mobiler Hochwasserschutzelemente und von Dammbalkenverschlüssen

Zuständigkeit: BL, AL, M	Formular:

Die Anschlussstellen der Steher mobiler Hochwasserschutzsysteme und von Dammbalkenverschlüssen sind visuell auf Funktionstüchtigkeit zu prüfen. Sind systembedingte Abdeckkappen zum Schutz der Anschlussstellen vorgesehen, sind diese auf Vollständigkeit zu prüfen. Im Falle fehlender Abdeckkappen sind die mechanischen Befestigungsmechanismen (z.B. Gewinde) auf Funktionstüchtigkeit zu prüfen. Die Auflageflächen der untersten Lage der Mobilelemente muss visuell auf Ebenmäßigkeit und Verschmutzungen kontrolliert werden.

### B4 Aufbau mobiler Hochwasserschutzelemente und von Dammbalkenverschlüssen

Zuständigkeit: BL, AL, M	Formular:

Die mobilen Elemente sind gemäß dem Aufbauplan entsprechend der zu erwartenden Entwicklung der Wasserführung zu errichten und zu betreuen.

### B5 Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der Pumpwerke

Zuständigkeit: BL, AL, M	Formular:

Die Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der Pumpwerke hat möglichst rasch nach überschreiten des Pegels 1 zu erfolgen. Bei der Kontrolle sind insbesondere die Stromzuleitung und die Notstromversorgung zu prüfen.

Sofern möglich, (ausreichend Wasser in der Pumpenvorlage) ist ein manuell gestarteter Probelauf der Pumpen durchzuführen.

Bei Störung einer Pumpe ist die Reservepumpe in Betrieb zu nehmen. Bei Störung der Pumpwerkssteuerung ist das Pumpwerk zu besetzen und manuell zu steuern.

### B6 Überprüfung der Hochwasserschutzanlage

Zuständigkeit: BL, AL, M	Formular:

Im Zuge der Durchführung der Punkte B1 bis B5 ist die gesamte Hochwasserschutzanlage auf Schäden bzw. Mängel zu kontrollieren.

### B7 Personal in den Status „Bereitschaft“ berufen

Zuständigkeit: BL, AL, M	Formular:

- Aktivierung der AL und M für die Objektkontrolle und Manipulation

- Aktivierung der AL und M für die Kontrolle der gesamten Hochwasserschutzanlage

- Kontaktaufnahme mit den AL und M um die Bereitschaft für den möglichen Einsatz im Kleinen Hochwasserbetrieb sicherzustellen

# Kleiner Hochwasserbetrieb

## Generelle Aufgaben / Tätigkeiten

Übersteigt der Wasserstand im / in der GEWÄSSERNAME den Pegel 2 ordnet die Betriebsleitung den Kleinen Hochwasserbetrieb an. Ab diesem Zeitpunkt sind Kontrollfahrten gemäß Kapitel 3.2 bzw. B13 bis B17 durchzuführen.

### B8 Errichtung der Einsatzorganisation für den Kleinen Hochwasserbetrieb

Zuständigkeit: BL, AL, M	Formular:

Die Betriebsleitung beordert die Abschnittsleitungen in die jeweiligen Abschnitte. Die Abschnittsleitungen beordern dann die Mannschaften in die jeweiligen Kontrollabschnitte.

Sämtliche Nominierungen von Personen erfolgen auf Basis des beiliegenden Personal- und Einsatzmittelplans.

Die Kontrollabschnitte sind entsprechend dem Erfordernis mit Personal zu besetzen.

### B9 Erreichbarkeit des Kontrollabschnitts, eingerichtete Verteidigungswege

Zuständigkeit: BL, AL, M	Formular:

Die Zufahrt in den Kontrollabschnitt erfolgt über WEGBESCHREIBUNG.

Fahrten von Schwerfahrzeugen sind auf den im Plan des Kontrollabschnitts dargestellten Feuerwehrzufahrten und Dammverteidigungswegen möglich.

### B10 Führen von Aufzeichnungen

Zuständigkeit: BL, AL, M	Formular:

Die Betriebsleitung führt das „Einsatztagebuch der Betriebsleitung“. Darin werden alle Anordnungen und Meldungen der Betriebsleitung von der Anordnung des Kleinen Hochwasserbetriebes bis zu seiner Aufhebung dokumentiert.

Die Abschnittsleitung führt das „Einsatztagebuch der Abschnittsleitung“. Darin werden alle Anordnungen an und Meldungen von den M dokumentiert.

Die Mannschaften bedienen sich der Kontroll- und Wachprotokolle zur Dokumentation ihrer Tätigkeiten im Zuge der Kontrollfahrten.

### B11 Vorbereitung des Großen Hochwasserbetriebes

Zuständigkeit: BL, AL, M	Formular:

Ist aufgrund der Wasserstandsentwicklung zu erwarten, dass der Wasserstand den Pegel 3 übersteigen wird, hat die Betriebsleitung Vorbereitungen zur Errichtung der Einsatzorganisation für den Großen Hochwasserbetrieb zu treffen. Das umfasst die folgenden Tätigkeiten:

- Beordern der AL und Dammwachen gemäß dem beiliegenden Personal- und Einsatzmittelplan in den Bereitschaftsstatus; eventuell auch Hilfsorgane (Führungsstab und VO)

- Einrichtung der Stützpunkte der Betriebsleitung und Abschnittsleitung

- Bereitstellung und Kontrolle der Verfügbarkeit der Einsatzmittel für den Großen Hochwasserbetrieb an den Einlagerungspunkten gemäß dem Personal- und Einsatzmittelplan durch die M

### B12 Aufhebung des Kleinen Hochwasserbetriebs

Zuständigkeit: BL, AL, M	Formular:

Bei ablaufendem Hochwasser und fallender Tendenz der Wasserstände kann die Betriebsleitung ab dem Erreichen von Pegel 1 den Kleinen Hochwasserbetrieb aufheben. Diese Entscheidung ist unter Berücksichtigung der weiteren Wasserstandsentwicklung zu treffen.

Die Kontrollfahrten finden so lange statt, bis die Hochwasserschutzanlage auf ihrer gesamten Länge unbenetzt ist. Das ist der Betriebsleitung zu melden. Diese verfügt die Einstellung der Kontrollfahrten.

Die Betriebsleitung meldet das Ende des Hochwasserbetriebs an die Gemeindeverwaltung(en) und die zuständige Stelle der Bundeswasserbauverwaltung.

## Kontrollfahrten

Die Kontrollfahrten an der Hochwasserschutzanlage sind in Abhängigkeit des Hochwasserereignisses und der Anlage nach Vorgabe der BL durchzuführen. Sie dienen der Früherkennung von Mängeln am Schutzsystem. Zu diesem Zweck sind alle Verschlüsse von Objekten auf Dichtheit, die Pumpwerke auf Funktionstüchtigkeit und die geschütteten Dammanlagen und mobilen Hochwasserschutzeinrichtungen auf Unversehrtheit zu überprüfen.

### B13 Durchführungsbestimmungen zu den Kontrollfahrten

Zuständigkeit: BL, AL, M	Formular:

Nach Aufnahme des kleinen Hochwasserbetriebs hat die Wasserstandsentwicklung wasserseitig der Hochwasserschutzanlage in geeigneten Intervallen beobachtet und dokumentiert zu werden.

Werden im Zuge der Kontrollen während des Kleinen Hochwasserbetriebes Stellen ausgemacht die auf eine Gefährdung der Hochwasserschutzanlage hindeuten (z.B. Schäden am Erdbau oder Objekten), sind diese unverzüglich zu melden. Die Betriebsleitung kann in einem solchen Fall nach Maßgabe ihrer Lagebeurteilung die Errichtung einer Dammwache im betroffenen Abschnitt verfügen.

### B14 Durchlass- und Schachtkontrollen / Objektkontrollen

Zuständigkeit: BL, AL, M	Formular:

Bei anlaufendem Hochwasser sind Dammobjekte mit manuell zu betätigenden Verschlussorganen zu schließen.

- Schließen des Schiebers am Objekt 1 inkl. Angabe weiterer Informationen bzw. genauere Beschreibung der durchzuführenden Tätigkeiten

- Schließen des Schiebers am Objekt x inkl. Angabe weiterer Informationen bzw. genauere Beschreibung der durchzuführenden Tätigkeiten

Der Verschlussstatus automatisch schließender Verschlüsse ist zu überprüfen.

Der ordnungsgemäße Betriebszustand der Objekte ist während des Hochwasserbetriebes im Zuge der Kontrollfahrten zu kontrollieren.

Allfällige Funktionsstörungen (Verklausungen, fehlende oder beschädigte Dichtungen) sind von der Kontrollperson selbst zu beheben bzw. sofern dies unmöglich ist umgehend an die BL zu melden. Der Betriebsleitung obliegen nach Maßgabe ihrer Lagebeurteilung die Veranlassung von Sicherungsmaßnahmen sowie die Abstellung von Personen zur regelmäßigen Beobachtung eines gesicherten Objektes. In letztem Fall hat die Betriebsleitung die Beobachtungsdauer und -intervalle festzulegen.

Bleiben die Sicherungsmaßnahmen erfolglos, hat die Betriebsleitung auf Basis ihrer Lagebeurteilung über einen möglichen Eintritt des Überlastfalles zu entscheiden. In diesem Fall hat gemäß §29 NÖ FG umgehend die zuständige Gefahrenpolizeibehörde verständigt zu werden.

### B15 Inbetriebnahme und Funktionskontrolle von Pumpwerken

Zuständigkeit: BL, AL, M	Formular:

Bei anlaufendem Hochwasser ist die Betriebsbereitschaft der Pumpwerke zu kontrollieren bzw. an manuell zu bedienenden Anlagen herzustellen.

Der ordnungsgemäße Betriebszustand der Pumpwerke ist während des Hochwasserbetriebes im Zuge der Kontrollfahrten zu kontrollieren.

Pumpwerke bilden oftmals eine bauliche Einheit mit Durchlässen und Schieberschächten. Diese Teile von Pumpwerken sind gemäß B14 zu kontrollieren und zu manipulieren.

Das Versagen einer Pumpenanlage ist unverzüglich der übergeordneten Führungsebene zu melden.

### B16 Errichtung und Funktionskontrolle mobiler Elemente

Zuständigkeit: BL, AL, M	Formular:

Die mobilen Elemente sind gemäß dem Aufbauplan entsprechend der zu erwartenden Entwicklung der Wasserführung zu errichten.

Der ordnungsgemäße Betriebszustand ist während des Hochwassers im Zuge der Kontrollfahrten zu kontrollieren.

### B17 Einsatzmittel im Kleinen Hochwasserbetrieb

Zuständigkeit: BL, AL, M	Formular:

Die Einsatzmittel sind im Kleinen Hochwasserbetrieb in freier Übereinkunft zwischen der Betriebsleitung und den Mannschaften nach Maßgabe der Einsatzerfordernisse im jeweiligen Kontrollabschnitt zu bestimmen. Sie haben aber jedenfalls zu enthalten:

- Signalweste, Rettungsweste

- Kontroll-/Wachprotokolle und Schreibzeug

- Plan des Kontrollabschnitts

- Funkfernsprechgerät oder Mobiltelefon

- Taschenlampe oder Handscheinwerfer

- Maßband (min. 20m)

Die Einsatzmittel sind vom Personal mitzuführen oder an vorbestimmten Einlagerungspunkten vorzuhalten. Weiters sind sie im Personal- und Einsatzmittelplan festzuhalten.

# Grosser Hochwasserbetrieb

## Generelle Aufgaben / Tätigkeiten

Übersteigt der Wasserstand im / in der GEWÄSSERNAME den Pegel 3 ordnet die Betriebsleitung den Großen Hochwasserbetrieb an.

### B18 Errichtung der Einsatzorganisation für den Großen Hochwasserdienst

Zuständigkeit: BL, AL, M	Formular:

Bei Überschreitung von Pegel 3 ordnet die BL den Großen Hochwasserbetrieb an. Jeder Kontrollabschnitt ist mit einer AL, jeder Wachabschnitt mit zwei Dammwachen zu besetzen. Die AL begeben sich dazu in die vorab eingerichteten örtlichen Betriebsleitungen.

### B19 Erreichbarkeit des Einsatzraumes, eingerichtete Verteidigungswege

Zuständigkeit: BL, AL, M	Formular:

Siehe B9.

### B20 Führen von Aufzeichnungen

Zuständigkeit: BL, AL, M	Formular:

Siehe B10.

Zusätzlich führt die BL eine Wasserstandsevidenz, um zu jedem Zeitpunkt den Wasserstand am Bezugspegel zu kennen. Die AL führt die Wasserstandsbeobachtungen aus den Pegellesungen der Dammwachen zusammen.

### B21 Sperre der Hochwasserschutzanlage

Zuständigkeit: BL, AL, M	Formular:

Während des Großen Hochwasserbetriebs kann die AL erforderlichenfalls den Zugang zu allgemein betretbaren Teilen der Hochwasserschutzanlage für Privatpersonen beschränken oder unterbinden.

Dies dient in erster Linie der Sicherstellung des für die Organe des Hochwasserdienstes und Einsatzkräfte notwendigen Aktionsraumes. Weiters soll eine Gefährdung von Privatpersonen durch Hochwasserwirkungen oder Maßnahmen der Hochwasserabwehr vermieden werden.

Mit Erreichen des Pegels 4, also dem Warnwert Überlastfall, ist die Hochwasserschutzanlage im betreffenden Abschnitt jedenfalls für alle Privatpersonen zu sperren.

### B22 Aufhebung des Großen Hochwasserdienstes

Zuständigkeit: BL, AL, M	Formular:

Bei ablaufendem Hochwasser und deutlich fallender Tendenz am Bezugspegel kann die BL bei Unterschreitung von Pegel 3 die Aufhebung des Großen Hochwasserbetriebs und die Wiederaufnahme des Kleinen Hochwasserbetriebs anordnen.

Diese Anordnung ist mit Rücksicht auf die weitere Wasserstandsentwicklung zu treffen.

Die laufenden Dammwachen werden eingestellt, es werden wieder Kontrollfahrten durchgeführt.

Der BL obliegt die Disposition des frei gewordenen Personals bei den M und die Entlassung von Mitgliedern der Einsatzorganisation aus dem Hochwasserdienst.

Die Betriebsleitung meldet das Ende des Hochwasserbetriebs an die Gemeinde(n) GEMEINDENAME.

### B23 Vorkehrungen für den Eintritt des Überlastfalles

Zuständigkeit: BL, AL, M	Formular:

Mit dem Erreichen des Kriteriumswasserstandes „Warnwert Überlastfall“ (Pegel 4) in einem Kontrollabschnitt und steigender Tendenz am Bezugspegel hat die BL gemäß Betriebsplan C Vorkehrungen für den Eintritt des Überlastfalles zu treffen.

## Dammwache

Die Dammwache dient zur laufenden Überwachung des gesamten Hochwasserschutzsystems zur frühzeitigen Erkennung von Schäden oder Mängeln.

Eine Dammwache wird zumindest von 2 Personen durchgeführt und hat zu Fuß zu erfolgen. Eine Person geht auf der Dammkrone und kontrolliert den Kronenbereich und die wasserseitige Böschung. Die zweite Person geht am landseitigen Böschungsfuß und kontrolliert die luftseitige Böschung und das dammnahe Gelände. Stark aufgeweichte Stellen am Dammfuß sollten umgangen werden. Wenn erforderlich kann der luftseitige Bereich auch von der Dammkrone aus kontrolliert werden.

Die Kontrollgänge der Dammwachen haben mindestens 3-mal täglich durchgeführt zu werden. Eine Verringerung der Anzahl der Kontrollgänge ist nur in begründeten Fällen möglich und hat in den Einsatztagebüchern vermerkt zu werden.

### B24 Wachabschnitte

Zuständigkeit: BL, AL, M	Formular:

Die Gliederung in Wachabschnitte erfolgt auf Basis der Lage des Hochwasserschutzsystems, der Zufahrtsmöglichkeiten sowie der Begehungsdauer. Ein Wachabschnitt sollte maximal 5km lang sein.

Für einen Abschnitt sind zumindest 2 Schichten zu jeweils 12h einzuteilen. Steht ausreichend Personal zur Verfügung kann die Schichtdauer verkürzt werden (z.B. 3-mal 8h oder 4-mal 6h).

Für die Dammwache muss stets ein Fluchtweg vorhanden sein.

Nähere Angaben zu den Wachabschnitten sind der Tabelle in Kapitel 1.2 zu entnehmen.

### B25 Aufgaben der Dammwache

Zuständigkeit: BL, AL, M	Formular:

Beobachtung:

- Durchlass- und Schachtkontrollen / Objektkontrollen gemäß B14

- Funktionskontrollen der Pumpwerke gemäß B15

- Kontrolle mobiler Elemente gemäß B16

- Ablesen von Hochwasserpegeln und Dokumentation in den Wachprotokollen

- Erkennen von Sickerstellen an der landseitigen Dammböschung und am Dammfuß

- Feststellen von Veränderungen an der Dammoberfläche wie Setzungen und Spaltenbildung, Böschungseinrisse und Rutschungen

- Feststellung von Veränderungen bereits bekannter Schad-/ Schwachstellen

- Beobachtung der Wasseroberfläche auf starke Strudelbildung als möglicher Hinweis auf die Entstehung von Kolken bzw. Uferanrissen

- Kontrolle der Verschlüsse und sonstiger Anlagenteile der Dammdurchlässe und Pumpwerke

- Wasserstandskontrollen: wasser- und gegebenenfalls landseitig

Dokumentation und Meldung:

Schäden sind durch Setzen von Pflöcken in der Lage zu kennzeichnen. Die Pflöcke sind mit Uhrzeit und Datum zu beschriften. Schäden sind unverzüglich an die AL zu melden. Die Meldungen sollen die Sachlage präzise beschreiben, damit die BL auf Basis dieser Informationen die Priorität/Reihenfolge der Behebung der Schäden organisieren kann.

- genaue Lokalität des Schadens durch Angabe des Dammkilometers und Dammseite

- Angabe der Schadensart (z.B.: starker oder geringer Wasseraustritt; klares oder trübes Sickerwasser, usw.) und des Schadenumfanges

- Uhrzeit der Schadensfeststellung

- Meldung der Schäden an die Abschnittsleitung

Die Kontrolle muss über den gesamten zugewiesenen Wachabschnitt erfolgen und wird erst durch Übergabe (einschließlich Informationsaustausch) an die ablösende Dammwache beendet.

### B26 Einsatzmittel der Dammwache

Zuständigkeit: BL, AL, M	Formular:

Zusätzlich zu den in B17 angeführten Einsatzmitteln sind für die Markierung von Sickerwasseraustritten bzw. zur Fixierung der Spiegellinie die folgenden Einsatzmittel von der Dammwache mitzuführen bzw. an Einlagerungspunkten vorzuhalten:

- Holzpflöcke

- Faserschreiber / Zimmermannsbleistift

- Signalspray